Вопросник по проверке УБСИ по ТУ

Согласование режимов приемки и производства в стендовом ПО

| Изделие | УБСИ ЛВРМ.468157.002 |
| --- | --- |
| Нормативный источник | УБСИ ТУ проект, редакция файла от 13.04.2026 |
| Получатели | Производство и главный инженер |
| Назначение | Получить решения для полного сценария, интерфейса и протоколов |

Цель документа. Зафиксировать фактический производственный процесс и получить нормативные решения там, где проект ТУ задает требование, но не раскрывает алгоритм подпрограммы проверки. Ответы используются для двух режимов, работающих на одном сценарном движке.

Приемо-сдаточный режим: минимум информации на экране оператора и полный набор проверок, отнесенных проектом ТУ к п. 5.6.

Производственный режим: многоэтапная проверка с повторными запусками, регистрацией замен и поддержкой методов 5.7 и 5.8.

ЯВП проверяется. Требуется утвердить методику, частотные точки, внешнюю кроссировку и состав средств измерений по пп. 1.1.4.7, 1.1.4.8 и 1.1.4.14.

Эталон 6,2 ± 0,03 В проверяется по значению в выходном потоке телеметрической информации согласно п. 1.1.4.9. Требуется определить параметр протокола Орбита и схему чтения через БСИ.

Форма отчета по ТУ пока не утверждена. Вопросник запрашивает состав и шаблон приемо-сдаточного протокола и производственной ведомости.

Как отвечать

Производству: описать фактический порядок работы, включая ручные действия и отличия между этапами.

Главному инженеру: дать решение по каждому нормативному вопросу, указать применяемую редакцию документа и, при наличии, приложить методику или утвержденный шаблон.

Если ответ зависит от комплектации БСИ, кабеля или оснастки, указать обозначение и ревизию.

Карта требований проекта ТУ

Пункт 5.6 прямо относит к проверке функционирования пп. 1.1.4.1–1.1.4.3, 1.1.4.5–1.1.4.11, 1.1.4.13 и 1.1.4.14. Пункты 1.1.4.4 и 1.1.4.12 проверяются отдельно методом 5.5.

| Пункт ТУ | Требование для согласования |
| --- | --- |
| 1.1.4.1 | Потенциометрические сигналы 0…6,2 ± 0,2 В, не менее 60 каналов; контактные сигналы, не менее 30 каналов; термосопротивления 0…240 Ом по четырехпроводной схеме, не менее 30 каналов; пьезоэлектрические сигналы 2…2000 Гц, не менее 16 каналов. |
| 1.1.4.2 | Питание датчиков 6,2 ± 0,2 В при токе до 350 мА; токовая защита от 450 мА и автоматическое восстановление. |
| 1.1.4.3 | Работа при 24…35 В; сохранение работоспособности при 19 В не менее 5 мин и 37 В не менее 1 мин. |
| 1.1.4.5 | Ток потребления не более 400 мА при напряжении питания 24…35 В. |
| 1.1.4.6 | Соединительная линия термодатчик–УБСИ длиной до 50 м. |
| 1.1.4.7 | Неравномерность АЧХ пьезоэлектрических цепей по таблице 1.1; затухание на 2Fв и выше не менее 20–30 дБ. |
| 1.1.4.8 | Коэффициенты усиления 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 8; 32 мВ/пКл, выбор внешней кроссировкой. |
| 1.1.4.9 | Эталонное напряжение 6,2 ± 0,03 В с выдачей значения в выходной поток телеметрической информации. |
| 1.1.4.10 | Идентификация обрыва любого функционального аналогового входа напряжением ниже 0 В. |
| 1.1.4.11 | Защита входов при перегрузке ±12 В с сохранением работоспособности остальных входов. |
| 1.1.4.13 | Готовность к работе после подачи питания не более 30 с. |
| 1.1.4.14 | Погрешность: медленные аналоговые ±0,5 % шкалы, при крайних температуре и питании не более 0,75 %; температурные ±0,5 %; быстроменяющиеся ±7 %; входной ток канала не более 2 мкА. |
| 5.7 | Работа при минус 50 °C и плюс 50 °C; проверки выполняются подпрограммой УБСИ с учетом п. 1.1.4.14. |
| 5.8 | Прочность при предельных температурах: минус 60 °C 24 ч и плюс 90 °C 6 ч; после возврата в нормальные условия повторяют проверку по 5.6.2–5.6.9. |

Вопросы производству

Просьба отвечать по фактическому технологическому процессу. Если практика отличается от проекта ТУ, укажите оба варианта и причину отличия.

Этапы и состав проверки

П 1  пп. 1.1.3.1, 1.1.3.2; 5.6–5.8  Сколько фактических этапов проходит УБСИ от изготовления ячеек до приемки готового блока? Укажите названия, порядок и состояние изделия на каждом этапе.

Ответ  __сборка, климат(в т.ч вибро) в ну, климат при минусу, климат при плюсе заливка с последющими климат.испытаниями(то же три)

П 2  п. 5.6  На каком этапе выполняется полный приемо-сдаточный прогон по п. 5.6: до заливки, после заливки, после климатических воздействий, перед окончательной сдачей или несколько раз?

Ответ  после всех производственных проверок включаем приемосдаточный режим программы

П 3  пп. 5.7, 5.8  Какие проверки реально выполняются до и после рабочих и предельных температур? Совпадает ли повторный прогон с полным п. 5.6 или используется сокращенный набор?

Ответ  все, прои-во не дало полного ответа поэтому на данном этапе прогоняем весь набор на каждом этапе

П 4  пп. 1.1.6.1–1.1.6.6  После каких механических воздействий производство повторяет электрическую проверку УБСИ? Какие параметры обязательны после вибрации и ударов?

Ответ  проверяем всё

П 5  пп. 1.1.4.1–1.1.4.14  Какие проверки нужны для отдельной ячейки до установки в УБСИ, а какие имеют смысл только в составе собранного УБСИ и БСИ?

Ответ  в текущей реализации проверяем как есть (то есть всё), в составе УБСИ-БСИ методика меняется, там данные снимаем в основном с ЯФК по протоколу Орбита

П 6  п. 5.6.4  Нужен ли между длинными этапами короткий контрольный прогон? Если да, перечислите минимальные параметры, достаточные для допуска к следующей операции.

Ответ  не нужен

Параметры и ручные операции

П 7  пп. 1.1.4.1, 1.1.4.14  ЯЛК: какие точки должны проходить все рабочие каналы в производстве? Подтвердите точки 0; 3,1; 6,2 В, перечень 80 адресов и необходимость отдельных пороговых точек 1,0 и 2,4 В.

Ответ  действуем по ТУ. Рассмотреть упрощения для производственного режима, для приемосдаточного полная проверка

П 8  пп. 1.1.4.1, 1.1.4.10  Контактные состояния и обрыв: как производство сейчас формирует состояния 0 и 1 и обрыв, какие признаки наблюдает и по скольким каналам?

Ответ  никак. Проверяем всё

П 9  п. 1.1.4.11  Перегрузка ±12 В: выполняется ли она на каждом УБСИ или выборочно? Какова длительность воздействия, какие каналы перегружают и какие остальные каналы контролируют одновременно?

Ответ  по ТУ должна на всех

П 10  пп. 1.1.4.1, 1.1.4.6, 1.1.4.14  ЯТП: подтвердите общий ручной магазин Р4831 на X123, точки 0; 120; 240 Ом, проверку всех 30 каналов и необходимость эквивалента линии термодатчика длиной 50 м.

Ответ  да магазин ручной. Термодатчика длиной 50ОМ не входит в автоматическую проверку

П 11  пп. 1.1.4.7, 1.1.4.8, 1.1.4.14  ЯВП: какие операции уже выполняет производство? Укажите каналы, коэффициенты усиления, частоты, амплитуды, внешние кроссировки, приборы и критерий результата.

Ответ  методика ЯВП: есть генератор ДГ10.2 с выхода генератора через конденсатор 1000 пикоФарад подается напряжение на входы ЯВП (8входов), входы ЯВП выходят на ЯЛК и с них считываем вольты (через ИСД?), с ИСД задается выбор коэффициента усиления. На Х1 ЯВП замыкать контакты ИСД, тем самым выбираем усиление ЯВП
с генератора подаем: при k=0.25 8V, k=0.5 4V, k=1 2V, k>1 1V
частоты: 0.15 20 250 500

П 12  п. 1.1.4.2  Питание датчиков: где подключают нагрузку 350 мА и перегрузку 450 мА, сколько выходов проверяют и какое действие оператора нужно автоматизировать или подтвердить вручную?

Ответ  п 1.1.4.2  ручная проверка

П 13  пп. 1.1.4.3, 1.1.4.5, 1.1.4.13  Питание УБСИ: на каких напряжениях измеряют ток и готовность? Подтвердите, должен ли ток ≤400 мА измеряться отдельно при 24, 27 и 35 В или достаточно иной последовательности.

Ответ  как сейчас, 19, 24,27,35.

П 14  п. 1.1.4.14  Входной ток ≤2 мкА: выполняется ли измерение на производстве? Укажите разъем, контакты, рассечку, прибор, число проверяемых каналов и допустимость ручного ввода результата.

Ответ  принимаем как данность. Пункт 1.1.4.14 задает уровень погрешностей, а не выходное потребление.

П 15  п. 1.1.4.9  Эталон 6,2 ±0,03 В: видит ли производство этот параметр в штатной телеметрии Орбита через БСИ? Укажите название параметра, адрес и используемую программу.

Ответ  прием телеметрии Орбита осуществляется этой же программы, адреса находятся в приложении 1 и 2. Для проверки УБСИ по ТУ не требуется задействовать ЯФК и орбитовский протокол, для сборки УБСИ-БСИ и РПУ идет по другим требования производства и другим ТУ(ТУ РПУ ТУ БСИ) 
под телоеметрической информации в рамках ТУ УБСИ подразумевают следубщее? Подаем через ИСД, снимаем через вольтметр – сверка по эталону – покрывает 1.1.4.9

Повторы и регистрация результата

П 16  пп. 5.6.4–5.6.7  Что производство делает при первом результате НЕ НОРМА: проверяет схему и повторяет весь прогон, только отказавший этап или отдельные каналы?

Ответ  мы должны иметь автоматизированную проверку несостоявшихся(к примеру проблема может быть в ИСД/адаптере, либо в таймауте). После чего производство должно составить протокол замены(указывают что данный SN отремонтирован/заменен)

П 17  п. 5.6.5  Как отличают неисправность изделия от ошибки стенда, связи, оснастки или действия оператора? Какие ошибки не должны считаться браком УБСИ?

Ответ  таймауты, отказ оборудования, к примеру ИСД не возвращен в исходное состояние – хотя проверка убси прошла штатно.

П 18  пп. 1.1.3.2, 5.6.6  Какие данные обязательно записываются в технологический паспорт: изделие, ячейки и их серийные номера, этап, приборы, оператор, дата, результаты, причины повторов и замены?

Ответ  название изделия, номер, состав и их серийники, этап, результаты(краткий и ссылка на расширенный), схема стенда, состояние (ремонт/замена)

П 19  пп. 5.6–5.8  При замене ЯЛК, ЯТП или ЯВП какие ранее пройденные этапы аннулируются и какие проверки новая ячейка должна пройти заново?

Ответ  все проверки касательно именно этой ячейки

П 20  пп. 5.6.6, 5.6.7  Какие два выходных документа нужны производству: краткий приемо-сдаточный протокол и подробная поканальная ведомость? Перечислите обязательные поля каждого документа.

Ответ  производству поканальная ведомость

П 21  приложение А, таблица А.1  Какие средства измерений и оснастка реально закреплены за стендом? Укажите тип, заводской номер, срок поверки или аттестации и допустимые аналоги.

Ответ  согласно схеме подключения стенда. Из схемы А текущего ТУ исключены автоматический магазин(он ручной), G3, имитатор датчика термопары. G4 не автоматизирован и постоянно питает ИСД

П 22  п. 5.1  Кто и как фиксирует температуру, влажность и давление при обычной проверке? Нужен автоматический датчик условий или достаточно ручного ввода?

Ответ  НЕТ. Оператор вручную сверяет по приборам в помещении, никуда не вводим

Вопросы главному инженеру

Ниже перечислены решения, без которых ПО не может достоверно объявить полный результат по п. 5.6. Ответ желательно оформить ссылкой на утвержденную методику, схему, таблицу адресов или ревизию документа.

Границы режима приемки

ГИ 1  пп. 1.1.1; 5.6  Подтвердить: программный приемо-сдаточный режим УБСИ выполняет полный объем п. 5.6. Проверки по 5.2–5.5 оформляются отдельно и не входят в этот автоматический прогон, если договором не установлено иное.

Ответ  да

ГИ 2  пп. 5.6.4, 5.6.7  Предоставить утвержденную программу или алгоритм подпрограммы проверки УБСИ, на которую ссылается проект ТУ. Сам п. 5.6 не задает последовательность воздействий, число отсчетов и правила расчета.

Ответ  для ответа нужно предоставить перечень автоматический проверок, техническую реализацию и затем предоставить варианта проверок для одобрения – это наша задача

ГИ 3  пп. 5.6.5, 5.6.7  Утвердить правила результата: НОРМА, НЕ НОРМА, ОШИБКА СТЕНДА и НЕПОЛНАЯ ПРОВЕРКА; определить допустимое число повторов и область повторного запуска.

Ответ   НОРМА – все результаты прошли проверки, с учетом автоматических перепроверок из-за технических сбоев стенда, далее по перечню пунтков НОРМА/НЕ НОРМА. Ошибка стенда – исчерпание автоматических перепроверок из-за таймаута, тех. Неисправности стенда, не дающие подтвердить неисправность изделия, но не прерывает проверку частей изделия НЕПОЛНАЯ проверка – неполный отчет из-за технической неисправности стенда, в отчете по пунктам проверок должно быть НОРМА/НЕ НОРМА/ ОШИБКА СТЕНДА. Неполная проверка какого-то из пунктов не может заканчиваться НЕПОЛНАЯ, либо ошибка либо результат. Не полная проверка предусматриваем состояние общего отчета, где невозможно определить исправность не исправность изделия и/или части изделия по средствам автоматической проверки, ручные, производственные и иные проверки не включаются в отчет автоматической проверки

ГИ 4  п. 5.6.6  Утвердить форму приемо-сдаточного протокола. Какие реквизиты, подписи, таблицы и сроки хранения обязательны? Допускается ли электронный HTML или PDF с неизменяемым идентификатором запуска?

Ответ  Машина отчетности для проверки по ТУ: 
Оператор ____
дата время
Изделие УБСИ № ____
Результат полной проверки в соответствии с пунктом 5.6 ТУ:

НОРМА/НЕ НОРМА

Методики электрических проверок

ГИ 5  пп. 1.1.4.1, 1.1.4.14  Утвердить карту каналов ЯЛК: перечень рабочих адресов, соответствие физическим входам и число каналов, достаточное для подтверждения требований о не менее чем 60 потенциометрических и 30 контактных каналах.

Ответ  проверяем все. Саша подразумевал пож электрическими – то что проверяется программой… так что не заостряем внимание на слове «электрические»

ГИ 6  п. 1.1.4.1  Для контактных входов утвердить способ проверки границ: напряжением 1,0 и 2,4 В, сопротивлением 5 и 100 кОм или обоими способами. Указать, какие значения считаются переходной неопределенной зоной.

Ответ  п.п а – подача 2,5В, пп б подача 0 и 0,9В, сопротивление 100кОм и 5кОМ не рассматриваем, по ЯТП остается 0 120 240.

ГИ 7  пп. 1.1.4.1, 1.1.4.6, 1.1.4.14  Утвердить методику ЯТП: точки сопротивления, допуск ±0,5 % шкалы, число отсчетов и способ подтверждения работы с линией термодатчика длиной до 50 м.

Ответ  длинны 50м НЕ будет. ЯТП сейчас покрывает вроде. Да ведь?

ГИ 8  пп. 1.1.4.7, 1.1.4.8, 1.1.4.14; таблица 1.1  Утвердить методику ЯВП: Fн и Fв, набор частот в каждой области таблицы 1.1, амплитуду или заряд, коэффициенты усиления, внешнюю кроссировку, число каналов и расчет погрешности ±7 %.

Ответ  ответ дан в вопросах производству.

ГИ 9  п. 1.1.4.7  Уточнить критерий затухания на 2Fв и выше: проект ТУ указывает диапазон 20–30 дБ. Какое конкретное минимальное значение использовать для вердикта?

Ответ  по ТУ. К(зат) = К(вых) соотн к К(вх), где К входное эталонное, Л – коэф. Затухания.

ГИ 10  п. 1.1.4.2  Утвердить схему проверки выходов 6,2 ±0,2 В при нагрузке до 350 мА и защиты от 450 мА: точки подключения, число выходов, длительность перегрузки, допустимое падение напряжения и время восстановления.

Ответ  описано в ТУ.

ГИ 11  пп. 1.1.4.3, 1.1.4.5  Утвердить последовательность 24, 27 и 35 В и измерение тока ≤400 мА. Требуется ли отдельный токовый результат при каждом напряжении диапазона?

Ответ  для производства  в UI показывать потребление в реальном времени и в отчете.

ГИ 12  п. 1.1.4.3  Утвердить критерий сохранения работоспособности при 19 В в течение 5 мин и 37 В в течение 1 мин: проверять телеметрию во время воздействия, выполнять полный функциональный цикл после выдержки или применять оба контроля?

Ответ  оба контроля

ГИ 13  п. 1.1.4.10  Уточнить охват проверки обрыва: какие входы относятся к любому функциональному аналоговому входу, какое отрицательное напряжение и длительность применять, какой код или признак должен появиться в телеметрии.

Ответ  все аналоговые каналы, длительность вынести в конфигурацию, на кажлдую перегрузку по дефолту 10с.  Код выяснить опытным путем.

ГИ 14  п. 1.1.4.11  Утвердить проверку ±12 В: длительность, последовательность полярностей, перечень перегружаемых входов и критерий сохранения работоспособности остальных каналов.

Ответ  _вынести в конфигурацию, каждое воздействие по умолчанию 10с, по очереди херячим +- каждый выход.

Замечание: что означает сохранение работоспособности остальных кааналов?

ГИ 15  п. 1.1.4.14  Утвердить метод измерения входного тока ≤2 мкА: точки рассечки, прибор, рабочее напряжение входа, число каналов и способ учета погрешности средства измерений.

Ответ  ответ дан, идли нахер со своими 2мкА!

ГИ 16  п. 1.1.4.13  Утвердить событие начала и конца отсчета готовности ≤30 с и минимальный набор признаков, подтверждающий готовность УБСИ.

Ответ  включаем, выжидаем 30с, если появились данные(обмен) начинаем проверку.

Эталон 6,2 В и протокол Орбита

ГИ 17  п. 1.1.4.9  Указать точный параметр протокола Орбита, в котором УБСИ выдает значение эталона 6,2 ±0,03 В: адрес, тип кадра, номер слова или поля, масштаб, единицу измерения, признаки достоверности и период выдачи.

Ответ  это не в проекте УБСИ

ГИ 18  пп. 1.1.4.9; 5.6.1; рисунок А.1  Подтвердить схему чтения: УБСИ → БСИ → E20 → декодер Орбита либо иной тракт. Является ли БСИ обязательной частью приемо-сдаточной проверки УБСИ по п. 5.6?

Ответ  _НЕ в данном проекте проверок

ГИ 19  п. 1.1.4.9  Утвердить критерий: достаточно одного достоверного значения в диапазоне 6,17…6,23 В либо требуется серия значений, медиана, среднее и ограничение разброса.

Одно достоверное. В случае неудачи повторить до трех раз.

ГИ 20  п. 1.1.4.9  Подтвердить, что калибровочные слова адаптерного потока ЯЛК не заменяют проверку эталона в выходной телеметрии Орбита.

Ответ  разные сущности!

Температурные методы и производственные этапы

ГИ 21  пп. 5.7.1–5.7.10  Подтвердить, что при минус 50 °C проверка выполняется при 24 ±0,1 В, при плюс 50 ±2 °C — при 35 ±0,5 В, и что в обоих случаях используется полный функциональный алгоритм п. 5.6 с допуском 0,75 % по п. 1.1.4.14.

Ответ  да

ГИ 22  пп. 5.8.1–5.8.8  Подтвердить порядок проверок после минус 60 °C и плюс 90 °C: полный п. 5.6.2–5.6.9 после выдержки в нормальных условиях. Указать допустимое время между стабилизацией и запуском.

Ответ  что значит стабилизация и запуск? После климатического испытания ячейка уходит на стенд, если в ТУ указано точное время то через это время, если иного не указано то не регламентируется

ГИ 23  пп. 5.7, 5.8  Подтвердить, что методы 5.7 и 5.8 включаются в производственный многоэтапный режим, а не в обычный приемо-сдаточный экран.

Ответ  да.

ГИ 24  пп. 1.1.3.1, 1.1.3.2  Утвердить перечень технологических этапов и правило повторной проверки после замены ячейки. Какие результаты прежней ячейки сохраняются и какие этапы новая ячейка проходит заново?

Ответ  для производства запись в бд о замене/ремонте и повторной испытании конкретной ячейки и ее выходов в ЯЛК.

Примечания: графическое представление программы в режиме «производство»: уменьшить верхний правывй график эталона, увеличить график столбцов и показывать единовременно все каналы и фоном считывать и показывать колебания в реальном времени для визуальной проверки шумов (возможно и надо бы добавит программную проверку фоном шумов каналов) 
известно что ЯЛК-96 на убси 89-96 каналы X3  являются выходами ЯВП

Матрица производственных этапов для заполнения

Отметьте обязательные проверки знаком X. Если этап отсутствует, зачеркните столбец и подпишите фактическое название этапа.

| Пункт ТУ | Проверка | До сборки | После сборки | После вибрации | 5.7 рабочие температуры | 5.8 предельные температуры | Финальная приемка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1, 1.1.4.14 | ЯЛК аналоговые каналы | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 1.1.4.1 | Контактные пороги | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 1.1.4.10 | Обрыв входов | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 1.1.4.11 | Перегрузка ±12 В | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 1.1.4.1, 1.1.4.6, 1.1.4.14 | ЯТП 0…240 Ом | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 1.1.4.7, 1.1.4.8, 1.1.4.14 | ЯВП АЧХ и коэффициенты | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 1.1.4.2 | Питание датчиков 350 и 450 мА | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 1.1.4.3 | Питание 24…35 В и выдержки 19/37 В | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 1.1.4.5 | Ток потребления ≤400 мА | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 1.1.4.13 | Готовность ≤30 с | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 5.1 | Климатические условия и приборы | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
| 5.6.6 | Протокол и ведомость каналов | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |

Матрица автоматизации

| Проверка | Автоматически | Ручное подтверждение | Нужна новая оснастка | Не выполнять на этом этапе | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЯЛК и контактные состояния | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| ЯТП и магазин Р4831 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| ЯВП | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | 89-96 каналы ЯЛК |
| Питание датчиков 350/450 мА | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | Проверяем общее потребление блока |
| Питание УБСИ и ток | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| Климатические выдержки 5.7/5.8 | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |  |
| Формирование документов | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |  |

Лист согласования

После заполнения вопросы с разными ответами переносятся в перечень открытых решений. Программная реализация полного п. 5.6 начинается после утверждения методик ЯВП, питания датчиков, входного тока и параметра эталона в протоколе Орбита.

| Роль | Фамилия и инициалы | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство |  |  |  |
| ОТК |  |  |  |
| Главный инженер |  |  |  |
| Разработчик ПО |  |  |  |

Нормативная ссылка

УБСИ ТУ проект, файл УБСИ_ТУ_Проект.docx, редакция файла от 13.04.2026. Обозначение изделия в тексте проекта ТУ: ЛВРМ.468157.002.