# План реализации полной проверки УБСИ

Два режима на одном сценарном движке

| Основание | Принятое направление |
| --- | --- |
| Проект ТУ УБСИ | ЛВРМ.468157.002, файл от 13.04.2026 |
| Режим приемки | Самостоятельный полный прогон по п. 5.6 без зависимости от производственного маршрута |
| Режим производства | Многоэтапные прогоны, методы 5.7 и 5.8, история ремонта и замены |
| Отчетность | Краткий протокол приемки и подробная производственная ведомость |

# Принятые решения

Один ScenarioEngine выполняет общие процедуры. Режим определяет состав сценария, объем интерфейса, правила повторов и форму результата.

Приемо-сдаточный режим запускается независимо от производственного маршрута и выполняет весь набор, отнесенный проектом ТУ к п. 5.6.

Производственный режим хранит этап, состав УБСИ, серийные номера ячеек, попытки, ремонт и замену. Пока сокращенный набор не утвержден, на каждом контрольном этапе выполняется полный доступный набор.

ЯВП входит в проверку. Методика строится на генераторе ДГ10.2, конденсаторе 1000 пФ, коммутации коэффициента усиления через ИСД и чтении результата через тракт ЯЛК.

Магазин Р4831 остается ручным. Оператор устанавливает 0, 120 и 240 Ом на общем X123, а ЯТП опрашивает все 30 каналов.

Технические сбои автоматически перепроверяются. После исчерпания повторов ставится ОШИБКА СТЕНДА, а независимые части проверки продолжаются.

# Главный вывод по нормативному покрытию

Принята стендовая трактовка трех ранее спорных требований. По п. 1.1.4.9 В7 является эталонным средством измерения фактического воздействия, ИСД задает воздействие, а 204-байтный поток ЯЛК от адаптера является выходным потоком телеметрии УБСИ. В отчете сохраняются коды 97/99, код проверяемого канала, показание В7 и рассчитанная погрешность. Входной ток по п. 1.1.4.14 в этой приемке отдельно не измеряется и принимается обеспеченным конструкцией кросс-платы в нормальных условиях. Линия термодатчика 50 м по п. 1.1.4.6 на данном изделии и стенде не применяется; ЯТП проверяется только ручным магазином 0/120/240 Ом. Открытым техническим блоком остается полноценная методика ЯВП и ручная проверка питания датчиков 350/450 мА.

# Модель двух режимов

| Свойство | Приемо-сдаточный режим | Производственный режим |
| --- | --- | --- |
| Назначение | Самостоятельная проверка УБСИ по п. 5.6 | Контроль в ходе изготовления и после воздействий |
| Нормативная база | Полный п. 5.6 | Технологический процесс, п. 5.6 и методы 5.7–5.8 |
| Интерфейс | Минимальный: изделие, ход, ручная команда, итог | Подробный: этап, каналы, графики, ток, повторы, замены |
| Повтор | Автоматически только при ошибке стенда; повтор изделия по правилу 5.6.5 | Этап, ячейка или канал; сохраняется история попыток |
| Результат | Краткий протокол по требованиям п. 5.6 | Поканальная ведомость и запись в регистратор |
| Детали | Скрыты до ошибки или открытия инженерного режима | Доступны технологу и инженеру |

## Общая модель запуска

Создать запуск и зафиксировать режим, изделие, состав, этап, версию сценария и профиль стенда.

Подготовить питание и оборудование. АКИП включает УБСИ и питаемый от него адаптер; после выдержки выполняется проверка связи.

Выполнить общие и ячеечные процедуры. Каждое нормативное измерение связывается с номером пункта ТУ.

При транспортной или аппаратной ошибке выполнить ограниченный повтор шага. Первоначальная ошибка и каждая попытка остаются в журнале.

Продолжить независимые части сценария, даже если один тракт получил ОШИБКА СТЕНДА.

Выполнить безопасное завершение: снять воздействия, вернуть ИСД в исходное состояние, отключить выход АКИП.

Сформировать результат запуска и привязать run_id к этапу регистратора.

## Состояния результата

| Состояние | Правило |
| --- | --- |
| НОРМА | Требование измерено и выполнено. Общий итог НОРМА возможен только при результате по всем обязательным пунктам выбранного режима. |
| НЕ НОРМА | Достоверное измерение изделия вышло за допуск. Технические ошибки сюда не попадают. |
| ОШИБКА СТЕНДА | Повторы исчерпаны, а стенд не позволил получить достоверный результат по пункту. |
| НЕПОЛНАЯ ПРОВЕРКА | Только общий итог запуска, когда хотя бы по одному обязательному пункту нельзя определить НОРМА или НЕ НОРМА. |

# План приемо сдаточного сценария

Сценарий запускается независимо от производственного цикла и дает минимальный интерфейс. В таблице перечислен целевой объем п. 5.6, а не только уже готовые процедуры.

| Шаг | Пункт ТУ | Проверка | Исполнение | Критерий или действие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.6.1–5.6.3 | Идентификация изделия и готовность стенда | Авто с подтверждением оператора | Профиль стенда, состав оборудования, схема подключения |
| 2 | 1.1.4.13 | Готовность УБСИ | Авто | После включения выдержать до 30 с; к концу интервала должен быть валидный обмен |
| 3 | 1.1.4.3 | 19 В 5 мин, 24/27/35 В, 37 В 1 мин | Авто | Во время 19/37 В контролировать обмен; после выдержки выполнять функциональный контроль |
| 4 | 1.1.4.5 | Ток потребления ≤400 мА | Авто | Измерять АКИП и сохранять значение при рабочих напряжениях 24–35 В |
| 5 | 1.1.4.1, 1.1.4.14 | ЯЛК аналоговые входы | Авто | Все рабочие адреса; точки 0, 3,1 и 6,2 В; допуск ±0,5 % шкалы |
| 6 | 1.1.4.1 | Контактные уровни | Авто | Состояние 1 при 2,5 В; состояние 0 при 0 и 0,9 В; сопротивления 5/100 кОм не применяются |
| 7 | 1.1.4.10 | Обрыв аналоговых входов | Авто после уточнения кода | Все аналоговые каналы; длительность в конфигурации, исходное значение 10 с |
| 8 | 1.1.4.11 | Перегрузка ±12 В | Авто | Обе полярности последовательно для каждого входа; 10 с по умолчанию; остальные каналы должны работать |
| 9 | 1.1.4.1, 1.1.4.14 | ЯТП | Авто плюс ручной магазин | Все 30 каналов; общие точки 0, 120 и 240 Ом |
| 10 | 1.1.4.6 | Линия термодатчика до 50 м | Не применяется | Отдельная линия отсутствует и не вводится; ЯТП проверяется ручным Р4831 в точках 0/120/240 Ом |
| 11 | 1.1.4.7, 1.1.4.8, 1.1.4.14 | ЯВП | К реализации | 8 входов по полученной схеме; число каналов по ТУ и частотные точки требуют подтверждения |
| 12 | 1.1.4.2 | Питание датчиков 350/450 мА | Ручной шаг | Оператор выполняет подключение и вводит результат; схема и поля методики должны быть утверждены |
| 13 | 1.1.4.9 | Эталон 6,2 ±0,03 В в телеметрии | Авто в тракте ЯЛК | В7 измеряет фактическое воздействие; поток адаптера дает коды ЯЛК. Сохранять 97/99, raw канала, значение В7 и погрешность |
| 14 | 1.1.4.14 | Входной ток канала ≤2 мкА | По конструкции | В приемке отдельно не измеряется; норматив обеспечивается распиновкой и конструкцией кросс-платы в Н.У. |
| 15 | 5.6.4–5.6.9 | Вердикт, документ и безопасное завершение | Авто | Краткий результат, ссылка на данные запуска, снятие воздействий и OUTP OFF |

# План методики ЯВП

Рабочая физическая схема из ответа производства

Генератор ДГ10.2 подает сигнал через конденсатор 1000 пФ на восемь входов ЯВП.

Выходы ЯВП поступают на ЯЛК. Результат читается из 204-байтного телеметрического потока ЯЛК, который принимает UDP-адаптер; отдельный поток Орбиты/E20 для этой проверки не нужен.

ИСД замыкает контакты X1 ЯВП и выбирает коэффициент усиления.

Амплитуды генератора: k=0,25 — 8 В; k=0,5 — 4 В; k=1 — 2 В; k>1 — 1 В.

В7 измеряет фактические частоту и действующее значение входного синуса. Для синуса Uпик-пик = 2√2·Urms.

Переданы частотные значения 0,15; 20; 250; 500. До запуска требуется подписать единицы и назначение: Fн, 3Fн, 0,9Fв, Fв, 2Fв либо отдельные производственные точки.

## Что уже реализовано

Плагин orbita.rigol_generator собран в проекте и предоставляет capability signal.generator: probe, set_sine и output. Команды генератору отправляются по VISA/SCPI.

Процедура ubsi.yvp и секция yvp_8 уже присутствуют в сценарии ubsi_tu_5_6.yaml.

Текущая заготовка не является приемочной: генератор отключен в профиле, VISA resource не задан, маршруты yvp_input/yvp_gain не подтверждены, а чтение результата ошибочно ориентировано на orbita.parameter_source вместо потока ЯЛК адаптера.

Расчет коэффициента усиления намеренно заблокирован флагом gain_conversion_confirmed=false. Текущая проверка частотных точек не рассчитывает нормированную АЧХ и затухание в дБ.

## Целевой алгоритм одной проверки ЯВП

1. Проверить доступность генератора, В7, ИСД и адаптера; запустить ЯЛК и подтвердить свежий кадр 204 байта и калибровочные слова 97/99.

2. Снять все маршруты ЯВП. Через ИСД выбрать один физический вход ЯВП и один коэффициент X1; сохранить фактическую команду коммутации в журнале.

3. По таблице коэффициентов выбрать амплитуду генератора, задать синус на канале 1 и включить выход. Амплитуда должна быть однозначно определена как Vpp, peak или RMS.

4. После выдержки измерить В7 фактические частоту и Urms; пересчитать в Vpp. Заданное значение генератора не использовать как эталон без показания В7.

5. Пропустить накопленные UDP-кадры и получить не менее 16 свежих кадров ЯЛК. Из выбранного адреса извлечь raw-код и пересчитать выход ЯВП по калибровке 97/99.

6. Для проверки коэффициента вычислить заряд QпКл = CпФ·Uвх, затем Kизм = 1000·Uвых/Q в мВ/пКл. Погрешность δK = (Kизм−Kзад)/Kзад·100 %; критерий быстроменяющегося параметра — ±7 % по п. 1.1.4.14.

7. На опорной частоте сохранить Aref. Для каждой частоты рассчитать ΔАЧХ = (A(f)/Aref−1)·100 %. Применить таблицу 1.1: ±10 % от Fн до 3Fн, ±5 % от 3Fн до 0,9Fв, ±10 % от 0,9Fв до Fв.

8. На 2Fв и выше вычислить затухание D = 20·log10(Aref/A(f)) дБ и сравнить с утвержденным минимальным порогом. Формулировка ТУ «не менее 20–30 дБ» требует одного принятого значения для автоматического вердикта.

9. Выключить генератор, снять маршрут входа и коэффициента, затем перейти к следующему коэффициенту и входу. При любой ошибке выполнить тот же safe cleanup.

10. Повторить цикл для всех восьми физических входов и коэффициентов 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 8; 32 мВ/пКл. Отдельно согласовать, как восемь входов ячейки обеспечивают требование не менее 16 пьезоэлектрических каналов по п. 1.1.4.1.

## Данные для конфигурации ЯВП

| Параметр | Рабочее значение | Состояние |
| --- | --- | --- |
| Емкость | 1000 пФ | Принято из ответа |
| Число физических входов | 8 | Нужно согласовать с требованием не менее 16 каналов |
| Коэффициенты | 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 8; 32 мВ/пКл | Заданы п. 1.1.4.8 |
| Амплитуды | 8; 4; 2; 1 В по коэффициентам | Принято из ответа |
| Частоты | 0,15; 20; 250; 500 | Блокер: подтвердить единицы и смысл |
| Погрешность | ±7 % | Пункт 1.1.4.14 |
| Затухание | 20–30 дБ | Блокер: нужен единый порог |
| Источник результата | ЯЛК, UDP 204 байта | Заменить orbita.parameter_source в заготовке |
| Генератор | orbita.rigol_generator | Плагин готов; включить профиль и задать VISA resource |

# Производственный многоэтапный режим

До утверждения сокращенного набора каждый контрольный этап запускает полный доступный набор. Последовательность ниже является рабочей интерпретацией ответов и должна быть сверена с технологическим процессом.

| Код | Этап | Состояние изделия | Проверка | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | Регистрация | Изделие и ячейки | Создать УБСИ, состав и серийные номера | Карточка изделия |
| S1 | После сборки | Собранный УБСИ | Полный прогон в нормальных условиях | Базовая ведомость |
| S2 | После вибрации и ударов | Собранный УБСИ | Повторить все проверки | Сравнение с S1 |
| S3 | Рабочая пониженная температура | УБСИ в камере | П. 5.7.3–5.7.6: минус 50 °C, 2 ч; 24 ±0,1 В; полный прогон | Допуск 0,75 % |
| S4 | Рабочая повышенная температура | УБСИ в камере | П. 5.7.7–5.7.9: плюс 50 ±2 °C, 2 ч; 35 ±0,5 В; полный прогон | Допуск 0,75 % |
| S5 | После заливки | Залитый УБСИ | Полный прогон в нормальных условиях | Новая базовая ведомость |
| S6 | Повтор рабочих температур | Залитый УБСИ | Повторить S3 и S4 | Две ведомости |
| S7 | После минус 60 °C | УБСИ после возврата в НУ | П. 5.8.2–5.8.4: 24 ч выключен, затем 4 ч в НУ и полный 5.6 | Ведомость 5.8.4 |
| S8 | После плюс 90 °C | УБСИ после возврата в НУ | П. 5.8.5–5.8.7: 6 ч выключен, затем 4 ч в НУ и полный 5.6 | Ведомость 5.8.7 |

## Правило ремонта и замены

| Событие | Действие регистратора |
| --- | --- |
| Отказ ячейки | Сохранить исходный FAIL и run_id; создать событие ремонта или снятия |
| Ремонт | Сохранить новый статус той же SN и запустить заново все проверки, относящиеся к ячейке и ее выходам в ЯЛК |
| Замена | Снять старую SN с причиной, установить новую SN, сохранить обе истории |
| Повтор | Новая или отремонтированная ячейка проходит все относящиеся к ней этапы заново |
| Итог изделия | Не выдавать НОРМА при незакрытой замене, обязательном FAIL или отсутствии результата обязательного этапа |

# Интерфейс и отчетность

## Экран приемки

Показывает номер УБСИ, оператора, общий прогресс, текущую проверку, необходимое ручное действие и итог.

Не показывает IP, команды ИСД, сырые кадры, графики всех каналов и инженерные счетчики, пока оператор не открыл подробности ошибки.

Финальный экран содержит результат полного п. 5.6 и список пунктов НОРМА, НЕ НОРМА или ОШИБКА СТЕНДА.

## Экран производства

Показывает технологический этап, состав и SN ячеек, подробные таблицы ЯЛК, ЯТП и ЯВП, графики и состояние оборудования.

Ток АКИП отображается в реальном времени и сохраняется в ведомости вместе с напряжением питания.

Доступны повтор этапа, повтор отказавших измерений после ошибки стенда, регистрация ремонта или замены и переход к следующему этапу.

## Два вида документов

| Документ | Состав |
| --- | --- |
| Краткий протокол приемки | Оператор; дата и время; изделие УБСИ и номер; версия сценария; результат полной проверки по п. 5.6; таблица пунктов и итог. Форма остается проектной до утверждения шаблона. |
| Производственная ведомость | Этап; состав и SN; все поканальные значения; задано и измерено; допуск; попытки; ошибки стенда; ток и напряжение; ссылка на run_id; ремонт или замена. |
| Технический журнал | Команды, ответы, таймауты, состояние адаптера и ИСД, безопасное завершение. Не входит в основной операторский документ. |

## Изменения регистратора

Текущее ядро регистратора хранит сущности и связи, но операторский поток создания изделия, выбора этапа и автоматической привязки run_id еще нужно подключить.

Перед запуском выбрать или создать изделие и проверить состав ячеек.

Создать попытку этапа и передать stage_attempt_id в сценарный запуск.

После завершения привязать run_id, сохранить итог по пунктам ТУ и закрыть этап.

При ремонте или замене создать отдельное событие и список этапов для повторного выполнения.

Приемо-сдаточный запуск разрешать независимо от производственных этапов; при наличии карточки изделия сохранять на нее ссылку без изменения производственного статуса.

# План разработки

| Приоритет | Пакет | Работа | Критерий завершения |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Трассировка п. 5.6 | Зафиксировать матрицу пункт → процедура → измерение → вердикт; выделить ручные и внешние доказательства | Ни один обязательный пункт не теряется и не маскируется общим НОРМА |
| P0 | Два режима | Добавить mode=acceptance/production и stage_id без копирования измерительных процедур | Одинаковые алгоритмы дают одинаковые результаты в обоих режимах |
| P0 | Контактные точки | Изменить производственные и приемочные точки на 0; 0,9; 2,5 В | Все рабочие контактные каналы имеют три результата |
| P0 | Повторы и ошибки | Автоматически повторять технически несостоявшийся шаг, продолжать независимые секции | FAIL изделия отделен от ОШИБКИ СТЕНДА; история попыток сохранена |
| P0 | ЯВП | Реализовать драйвер последовательности ДГ10.2 + ИСД + чтение ЯЛК после закрытия методических блокеров | Все утвержденные частоты, коэффициенты и каналы проверяются без ручного расчета |
| P0 | Ручной пункт 1.1.4.2 | Добавить пошаговую форму для 350/450 мА и сохранение введенного результата | Ручной шаг аудитируем и связан с run_id |
| P0 | Зафиксированные трактовки | В отчете закрепить: 1.1.4.9 — В7 + поток ЯЛК адаптера; входной ток 1.1.4.14 — по конструкции; линия 50 м 1.1.4.6 — не применяется | Статусы не требуют отдельной автоматической процедуры и не маскируются как измеренные |
| P1 | Производственные этапы | Описать S0–S8 в каталоге этапов; подключить 5.7 и 5.8 | Можно продолжить изделие после перезапуска приложения без потери состояния |
| P1 | Регистратор | Подключить создание изделия, состав, stage_attempt_id, run_id, ремонт и замену | История SN неизменяема, повторный цикл формируется автоматически |
| P1 | Интерфейсы | Минимальный экран приемки и подробный производственный экран поверх одного состояния запуска | Оператор приемки не видит инженерного шума; технолог видит измерения и ток |
| P1 | Документы | Сформировать проект краткого протокола и производственную ведомость | Все строки имеют пункт ТУ, фактическое значение, допуск, статус и run_id |
| P2 | Сокращенные производственные наборы | После решения производства создать профили этапов без изменения процедур | Каждый сокращенный набор имеет утвержденное основание |

## Последовательность поставок

1. Поставка 1. Два режима, контактные точки 0/0,9/2,5 В, повтор технических ошибок, обновленная трассировка и документы без ЯВП.

2. Поставка 2. ЯВП по утвержденной методике и ручной шаг питания датчиков по п. 1.1.4.2.

3. Поставка 3. Закрепление принятых трактовок пп. 1.1.4.6, 1.1.4.9 и входного тока по п. 1.1.4.14 в отчете; полный приемо-сдаточный вердикт п. 5.6.

4. Поставка 4. Производственные этапы 5.7–5.8, регистратор, ремонт и замена, повторные циклы после заливки.

## Критерии готовности полной проверки

Каждый пункт, перечисленный в 5.6, имеет явный результат и источник доказательства.

ЯЛК, ЯТП и ЯВП проверяются через один движок независимо от выбранного интерфейса.

После 19 и 37 В контролируется обмен во время воздействия и выполняется функциональная проверка после выдержки.

Ручные операции содержат инструкцию, оператора, время, заданное и введенное значение.

После любой остановки ИСД возвращен в исходное состояние, воздействия сняты, выход АКИП отключен.

При ошибке стенда исходные данные и повторы сохранены; отказ оборудования не превращается в НЕ НОРМА изделия.

Приемо-сдаточный интерфейс формирует только минимальный итог, а производственный сохраняет поканальные данные и историю этапов.

Форма краткого протокола утверждена ответственным лицом или явно помечена как проектная.

# Решения до полного НОРМА по пункту 5.6

| № | Пункт ТУ | Вопрос | Необходимое решение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.4.7 | Затухание 20–30 дБ | Указать один минимальный порог для вердикта; расчет в ПО: 20·log10(Aref/A(f)). |
| 2 | 1.1.4.1, 1.1.4.7–1.1.4.8 | ЯВП | Подтвердить единицы и смысл частот 0,15/20/250/500, тип амплитуд 8/4/2/1 В, соответствие восьми входов требованию 16 каналов и адреса выходов ЯЛК. |
| 3 | 1.1.4.2 | 350/450 мА | Извлечь из схемы точки подключения, длительность перегрузки, допустимое падение и время восстановления; одной общей формулировки ТУ недостаточно для воспроизводимого шага. |
| 4 | 5.6.6 | Форма протокола | Утвердить шаблон. До этого ПО формирует проект протокола, а не официальный отчет по ТУ. |
| 5 | 5.6.5 | Количество повторов | Утвердить число автоматических повторов технической ошибки. Предлагаемый начальный параметр: две повторные попытки. |

## Что можно реализовать без ожидания

Каркас двух режимов и каталога производственных этапов.

Контактные точки 0, 0,9 и 2,5 В для всех рабочих адресов ЯЛК.

Правила автоматических повторов, продолжения независимых секций и итоговых статусов.

Реальное отображение тока и напряжения АКИП в производственном режиме.

Ручную форму п. 1.1.4.2 с конфигурируемыми полями без ложного автоматического НОРМА.

Связь запуска с изделием, этапом и историей ремонта или замены в регистраторе; проект краткого протокола и подробную ведомость с явной пометкой статуса каждого пункта.

Источники

УБСИ ТУ проект, файл УБСИ_ТУ_Проект.docx, редакция файла от 13.04.2026. Ответы в файле Вопросник_по_проверке_УБСИ_по_ТУ.docx, сохраненном 07.09.2026.